| Mar.01,2000 |  | [ DATA FOR REFERENCE ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103AT-2B |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURE VS RESISTANCE CHARACTERISTICS [ITS-90] |  |  |  |  |
|  | Resistance 10k Ohms at 25 deg. C |  |  |  |  |
|  | Resistance Tolerance + / - 1 % |  |  |  |  |
|  | B Value 3435K at 25/85 deg. C |  |  |  |  |
|  | B Value Tolerance + / - 1 % |  |  |  |  |
| Temp. (deg. C) | Rmax. (k Ohms) | Rst. (k Ohms) | Rmin. (k Ohms) | Tolerance (deg. C) |  |
| -50 | 344.6 | 329.5 | 314.9 | -0.8 | +0.8 |
| -49 | 325.0 | 310.9 | 297.3 | -0.8 | +0.8 |
| -48 | 306.6 | 293.5 | 280.9 | -0.8 | +0.8 |
| -47 | 289.4 | 277.2 | 265.4 | -0.8 | +0.8 |
| -46 | 273.4 | 262.0 | 251.0 | -0.8 | +0.8 |
| -45 | 258.3 | 247.7 | 237.4 | -0.8 | +0.8 |
| -44 | 244.2 | 234.3 | 224.7 | -0.8 | +0.8 |
| -43 | 231.0 | 221.7 | 212.8 | -0.8 | +0.8 |
| -42 | 218.6 | 209.9 | 201.6 | -0.8 | +0.8 |
| -41 | 207.0 | 198.9 | 191.0 | -0.8 | +0.8 |
| -40 | 196.0 | 188.5 | 181.1 | -0.8 | +0.8 |
| -39 | 185.5 | 178.5 | 171.6 | -0.8 | +0.8 |
| -38 | 175.6 | 169.0 | 162.6 | -0.8 | +0.8 |
| -37 | 166.3 | 160.2 | 154.2 | -0.8 | +0.8 |
| -36 | 157.6 | 151.9 | 146.3 | -0.7 | +0.8 |
| -35 | 149.4 | 144.1 | 138.8 | -0.7 | +0.7 |
| -34 | 141.7 | 136.7 | 131.8 | -0.7 | +0.7 |
| -33 | 134.5 | 129.8 | 125.2 | -0.7 | +0.7 |
| -32 | 127.7 | 123.3 | 119.0 | -0.7 | +0.7 |
| -31 | 121.2 | 117.1 | 113.1 | -0.7 | +0.7 |
| -30 | 115.2 | 111.3 | 107.5 | -0.7 | +0.7 |
| -29 | 109.4 | 105.7 | 102.2 | -0.7 | +0.7 |
| -28 | 103.9 | 100.5 | 97.20 | -0.7 | +0.7 |
| -27 | 98.68 | 95.52 | 92.45 | -0.7 | +0.7 |
| -26 | 93.80 | 90.84 | 87.97 | -0.7 | +0.7 |
| -25 | 89.20 | 86.43 | 83.73 | -0.7 | +0.7 |
| -24 | 84.85 | 82.26 | 79.74 | -0.7 | +0.7 |
| -23 | 80.76 | 78.33 | 75.96 | -0.7 | +0.7 |
| -22 | 76.89 | 74.61 | 72.39 | -0.7 | +0.7 |
| -21 | 73.23 | 71.10 | 69.01 | -0.7 | +0.7 |
| -20 | 69.77 | 67.77 | 65.82 | -0.6 | +0.7 |
| -19 | 66.44 | 64.57 | 62.74 | -0.6 | +0.6 |
| -18 | 63.30 | 61.54 | 59.83 | -0.6 | +0.6 |
| -17 | 60.32 | 58.68 | 57.07 | -0.6 | +0.6 |
| -16 | 57.51 | 55.97 | 54.46 | -0.6 | +0.6 |
| -15 | 54.85 | 53.41 | 51.99 | -0.6 | +0.6 |
| -14 | 52.33 | 50.98 | 49.65 | -0.6 | +0.6 |
| -13 | 49.95 | 48.68 | 47.43 | -0.6 | +0.6 |
| -12 | 47.69 | 46.50 | 45.32 | -0.6 | +0.6 |
| -11 | 45.55 | 44.43 | 43.33 | -0.6 | +0.6 |
| -10 | 43.52 | 42.47 | 41.43 | -0.6 | +0.6 |
| -9 | 41.55 | 40.57 | 39.60 | -0.6 | +0.6 |
| -8 | 39.69 | 38.77 | 37.86 | -0.6 | +0.6 |
| -7 | 37.92 | 37.06 | 36.21 | -0.6 | +0.6 |
| -6 | 36.25 | 35.44 | 34.64 | -0.6 | +0.6 |
| -5 | 34.66 | 33.90 | 33.15 | -0.6 | +0.6 |
| -4 | 33.15 | 32.44 | 31.73 | -0.5 | +0.5 |
| -3 | 31.72 | 31.05 | 30.39 | -0.5 | +0.5 |
| -2 | 30.36 | 29.73 | 29.11 | -0.5 | +0.5 |
| -1 | 29.06 | 28.48 | 27.89 | -0.5 | +0.5 |
| 0 | 27.83 | 27.28 | 26.74 | -0.5 | +0.5 |
| 1 | 26.65 | 26.13 | 25.62 | -0.5 | +0.5 |
| 2 | 25.52 | 25.03 | 24.55 | -0.5 | +0.5 |
| 3 | 24.44 | 23.99 | 23.54 | -0.5 | +0.5 |
| 4 | 23.42 | 23.00 | 22.57 | -0.5 | +0.5 |
| 5 | 22.45 | 22.05 | 21.66 | -0.5 | +0.5 |
| 6 | 21.53 | 21.15 | 20.78 | -0.5 | +0.5 |
| 7 | 20.64 | 20.30 | 19.95 | -0.5 | +0.5 |
| 8 | 19.81 | 19.48 | 19.15 | -0.5 | +0.5 |
| 9 | 19.01 | 18.70 | 18.39 | -0.4 | +0.5 |
| 10 | 18.25 | 17.96 | 17.67 | -0.4 | +0.4 |
| 11 | 17.51 | 17.24 | 16.97 | -0.4 | +0.4 |
| 12 | 16.81 | 16.56 | 16.30 | -0.4 | +0.4 |
| 13 | 16.14 | 15.90 | 15.67 | -0.4 | +0.4 |
| 14 | 15.50 | 15.28 | 15.06 | -0.4 | +0.4 |
| 15 | 14.89 | 14.69 | 14.48 | -0.4 | +0.4 |
| 16 | 14.31 | 14.12 | 13.92 | -0.4 | +0.4 |
| 17 | 13.75 | 13.58 | 13.39 | -0.4 | +0.4 |
| 18 | 13.22 | 13.06 | 12.89 | -0.4 | +0.4 |
| 19 | 12.72 | 12.56 | 12.40 | -0.4 | +0.4 |
| 20 | 12.24 | 12.09 | 11.94 | -0.4 | +0.4 |
| 21 | 11.77 | 11.63 | 11.50 | -0.3 | +0.4 |
| 22 | 11.32 | 11.20 | 11.07 | -0.3 | +0.3 |
| 23 | 10.90 | 10.78 | 10.66 | -0.3 | +0.3 |
| 24 | 10.49 | 10.38 | 10.27 | -0.3 | +0.3 |
| 25 | 10.10 | 10.00 | 9.900 | -0.3 | +0.3 |
| 26 | 9.732 | 9.632 | 9.532 | -0.3 | +0.3 |
| 27 | 9.380 | 9.281 | 9.180 | -0.3 | +0.3 |
| 28 | 9.043 | 8.944 | 8.844 | -0.4 | +0.4 |
| 29 | 8.721 | 8.622 | 8.522 | -0.4 | +0.4 |
| 30 | 8.411 | 8.313 | 8.214 | -0.4 | +0.4 |
| 31 | 8.112 | 8.014 | 7.916 | -0.4 | +0.4 |
| 32 | 7.826 | 7.728 | 7.631 | -0.4 | +0.4 |
| 33 | 7.551 | 7.454 | 7.358 | -0.4 | +0.4 |
| 34 | 7.288 | 7.192 | 7.096 | -0.4 | +0.4 |
| 35 | 7.035 | 6.940 | 6.845 | -0.4 | +0.4 |
| 36 | 6.793 | 6.699 | 6.605 | -0.4 | +0.4 |
| 37 | 6.560 | 6.467 | 6.374 | -0.5 | +0.5 |
| 38 | 6.337 | 6.245 | 6.153 | -0.5 | +0.5 |
| 39 | 6.123 | 6.032 | 5.941 | -0.5 | +0.5 |
| 40 | 5.918 | 5.827 | 5.738 | -0.5 | +0.5 |
| 41 | 5.718 | 5.629 | 5.540 | -0.5 | +0.5 |
| 42 | 5.526 | 5.438 | 5.351 | -0.5 | +0.5 |
| 43 | 5.342 | 5.255 | 5.169 | -0.5 | +0.5 |
| 44 | 5.165 | 5.080 | 4.994 | -0.5 | +0.5 |
| 45 | 4.995 | 4.911 | 4.827 | -0.6 | +0.6 |
| 46 | 4.832 | 4.749 | 4.666 | -0.6 | +0.6 |
| 47 | 4.675 | 4.593 | 4.511 | -0.6 | +0.6 |
| 48 | 4.524 | 4.443 | 4.363 | -0.6 | +0.6 |
| 49 | 4.379 | 4.299 | 4.220 | -0.6 | +0.6 |
| 50 | 4.239 | 4.160 | 4.082 | -0.6 | +0.6 |
| 51 | 4.103 | 4.026 | 3.949 | -0.6 | +0.6 |
| 52 | 3.972 | 3.896 | 3.820 | -0.6 | +0.6 |
| 53 | 3.846 | 3.771 | 3.697 | -0.7 | +0.7 |
| 54 | 3.725 | 3.651 | 3.578 | -0.7 | +0.7 |
| 55 | 3.609 | 3.536 | 3.464 | -0.7 | +0.7 |
| 56 | 3.496 | 3.425 | 3.354 | -0.7 | +0.7 |
| 57 | 3.388 | 3.318 | 3.248 | -0.7 | +0.7 |
| 58 | 3.284 | 3.215 | 3.146 | -0.7 | +0.7 |
| 59 | 3.184 | 3.116 | 3.048 | -0.7 | +0.7 |
| 60 | 3.087 | 3.020 | 2.954 | -0.7 | +0.8 |
| 61 | 2.993 | 2.927 | 2.862 | -0.8 | +0.8 |
| 62 | 2.902 | 2.838 | 2.774 | -0.8 | +0.8 |
| 63 | 2.815 | 2.751 | 2.688 | -0.8 | +0.8 |
| 64 | 2.731 | 2.668 | 2.606 | -0.8 | +0.8 |
| 65 | 2.650 | 2.588 | 2.527 | -0.8 | +0.8 |
| 66 | 2.571 | 2.511 | 2.451 | -0.8 | +0.8 |
| 67 | 2.496 | 2.436 | 2.378 | -0.8 | +0.9 |
| 68 | 2.423 | 2.364 | 2.307 | -0.9 | +0.9 |
| 69 | 2.352 | 2.295 | 2.238 | -0.9 | +0.9 |
| 70 | 2.284 | 2.228 | 2.172 | -0.9 | +0.9 |
| 71 | 2.218 | 2.163 | 2.108 | -0.9 | +0.9 |
| 72 | 2.154 | 2.100 | 2.046 | -0.9 | +0.9 |
| 73 | 2.092 | 2.039 | 1.986 | -0.9 | +0.9 |
| 74 | 2.033 | 1.980 | 1.929 | -0.9 | +1.0 |
| 75 | 1.975 | 1.924 | 1.873 | -1.0 | +1.0 |
| 76 | 1.920 | 1.869 | 1.819 | -1.0 | +1.0 |
| 77 | 1.866 | 1.816 | 1.767 | -1.0 | +1.0 |
| 78 | 1.814 | 1.765 | 1.717 | -1.0 | +1.0 |
| 79 | 1.764 | 1.716 | 1.668 | -1.0 | +1.0 |
| 80 | 1.715 | 1.668 | 1.621 | -1.0 | +1.0 |
| 81 | 1.668 | 1.622 | 1.576 | -1.0 | +1.1 |
| 82 | 1.622 | 1.577 | 1.532 | -1.1 | +1.1 |
| 83 | 1.578 | 1.533 | 1.489 | -1.1 | +1.1 |
| 84 | 1.535 | 1.492 | 1.448 | -1.1 | +1.1 |
| 85 | 1.494 | 1.451 | 1.409 | -1.1 | +1.1 |
| 86 | 1.454 | 1.412 | 1.370 | -1.1 | +1.1 |
| 87 | 1.415 | 1.373 | 1.332 | -1.1 | +1.1 |
| 88 | 1.377 | 1.336 | 1.296 | -1.2 | +1.2 |
| 89 | 1.341 | 1.301 | 1.261 | -1.2 | +1.2 |
| 90 | 1.305 | 1.266 | 1.227 | -1.2 | +1.2 |
| 91 | 1.271 | 1.232 | 1.194 | -1.2 | +1.2 |
| 92 | 1.238 | 1.200 | 1.162 | -1.2 | +1.2 |
| 93 | 1.205 | 1.168 | 1.131 | -1.2 | +1.2 |
| 94 | 1.174 | 1.137 | 1.101 | -1.2 | +1.3 |
| 95 | 1.144 | 1.108 | 1.072 | -1.3 | +1.3 |
| 96 | 1.115 | 1.079 | 1.044 | -1.3 | +1.3 |
| 97 | 1.086 | 1.051 | 1.017 | -1.3 | +1.3 |
| 98 | 1.059 | 1.024 | 0.9913 | -1.3 | +1.3 |
| 99 | 1.032 | 0.9984 | 0.9658 | -1.3 | +1.3 |
| 100 | 1.006 | 0.9731 | 0.9411 | -1.3 | +1.4 |
| 101 | 0.9808 | 0.9484 | 0.9170 | -1.4 | +1.4 |
| 102 | 0.9563 | 0.9246 | 0.8937 | -1.4 | +1.4 |
| 103 | 0.9326 | 0.9014 | 0.8711 | -1.4 | +1.4 |
| 104 | 0.9096 | 0.8789 | 0.8492 | -1.4 | +1.4 |
| 105 | 0.8873 | 0.8572 | 0.8279 | -1.4 | +1.4 |
| 106 | 0.8656 | 0.8360 | 0.8073 | -1.4 | +1.5 |
| 107 | 0.8446 | 0.8155 | 0.7873 | -1.5 | +1.5 |
| 108 | 0.8242 | 0.7956 | 0.7679 | -1.5 | +1.5 |
| 109 | 0.8044 | 0.7763 | 0.7491 | -1.5 | +1.5 |
| 110 | 0.7851 | 0.7576 | 0.7308 | -1.5 | +1.5 |

商斯达专业从事电子元器件销售。多年来致力于代理分销世界各知名品牌的电子元器件产品， 公司拥有一批电子专业人才，多年来致力于电子元器件的推广和应用，为客户提供专业化、多元化、全方位的优质服务，以良好的信誉、稳定的供货与各地客户建立了牢固的合作关系 。 目前是日本石塚电子株式会社（ Lshizuka Electronicj Corporation ） Semitec@ 品牌的 NTC 产品授权广州代理，专项致力于中高端 NTC 解决方案。日本石塚电子株式会社，是全球 NTC 行业最知名的企业之一，其品牌 Semitec 是公认的 NTC 行业最具有影响力的品牌。其产品广泛被 SONY 、 SANYO 、 松下、美能达、兄弟、日立、苹果、施乐、三星等各大企业使用。 在插件 NTC 、 OA 用 NTC 、红外感应器 NTC 等方面，遥遥领先行业水平。 本公司全力优先推广 Semitec 产品，常备充足库存，确保快速供应。

| 尊敬的客户 : 为方便你选择 semitec 产品，我们编制了以下表格，供你快速流览，详细资料请联系我们！我们会在最短的时间内回复您 ! 非常感谢您的合作 ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品系列 | 标准型号 | 常温阻值 /25 度 |  | 精度 | B 值 / 比定数 | 空气中反应速度 / 秒 | 特点 | 运用范围 | 其它说明 |
| AP | 103AP-2 | 10K |  | 0.50% | 3435K,0.5% | 15 | 超高准确 :R25 和 B25/85 的公差范围是± .5%. | 移动设备 , 电池组 , 电风扇马达 , 汽车 , 办公自动化系统 , 家电用具 , 安全设备 , 温度计 , 测量设备 , 温度检测仪等 . | 插脚安装 |
|  | 104AP-2 | 100K |  |  | 4261K,0.5% |  |  |  |  |
|  | 202AP-2 | 2K |  |  | 3976K,0.5% |  |  |  |  |
|  | 204AP-2 | 200K |  |  | 4470K,0.5% |  |  |  |  |
|  | 203AP-2 | 20K |  |  | 3976K,0.5% |  |  |  |  |
|  | 232AP-2 | 2.252K |  |  | 3976K,0.5% |  |  |  |  |
|  | 502AP-2 | 5K |  |  | 3976K,0.5% |  |  |  |  |
| AT-11 | 103AT-11 | 10K |  | 1% | 3435K,1% | 75 | 用 AT 电热调节器能够确保温度精确到± 0.3 ℃ | OA 机器，测量机器，控制机器，贩卖机，冷柜，农业用途机器等 | 朔胶印线 , 可弯曲 ! |
|  | 202AT-11 | 2K |  |  | 3182K,1% |  |  |  |  |
|  | 502AT-11 | 5K |  |  | 3324K,1% |  |  |  |  |
| AT-2 | 103AT-2 | 10K |  | 1% | 3100K,1% | 15 | 有非常小的 B 值公差与电阻 | 测量机器，控制机器，携带机器，充电器 , 电池等 . | 插脚安装 . |
|  | 202AT-2 | 2K |  |  | 3182K,1% |  |  |  |  |
|  | 104AT-2 | 100K |  |  | 4665K,1% |  |  |  |  |
|  | 502AT-2 | 5K |  |  | 3324K,1% |  |  |  |  |
| AT-4 | 103AT-4 | 10K |  | 1% | 3435K,1% | 10 | 引线长度可选 . | 电池阻等 | 朔胶印线 , 安装灵活 ! |
|  | 重点推荐 : 该产品由于其印线长度可调 , 安装十分灵活 , 可用于各个电子产品上 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JT | 103JT-025 |  | 10K | 1% | 3435K,1% | 5 | 仅 500 μ m 厚的高级电绝缘材料 , 即使周围的电极相互接触也能够安全地使用 | 电池充电器、信息机器、携带机器、 LCD 、表面温度探测器、高感度气温探测器 | 超薄 !/ 长度可选 ! |
|  | 103JT-050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103JT-075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104JT-025 |  | 100K |  | 4390K,1% |  |  |  |  |
| ET | 103ET-1(2) |  | 10K | 3% | 3250K,1% | 6 | 比 AT 更小 , 快速响应性 , 非常适合于医疗设备与温度计 . | OA 机器，测量机器，控制机器，携带机器，充电器，小型马达， HE 机器，冷暖气设备机器，温度计，汽车，自动贩卖机，冷柜等。 | 重点医疗设备 ! 可分类 , 精度高 , 反应快 ! |
|  | 103ETB |  | 10K | 2% | 3435K,1% |  |  |  |  |
|  | 503ET-1(2) |  | 50K | 3% | 4055K,1% |  |  |  |  |
|  | 593ET-1 |  | 59K | 3% | 3617K,1% |  |  |  |  |
|  | 833ET-1 |  | 83K | 3% | 4013K,1% |  |  |  |  |
|  | 234ET-1 |  | 232K | 3% | 4274K,1% |  |  |  |  |
|  | 503ET-3H |  | 30K |  | 3944K,0.5% | 0.8 |  |  |  |
| GT | 103GT-2 |  | 10K | 3% | 4126K,2% | 7 | 快速响应 , 高可靠性 , 高防潮性 , 高精度性 , 而且温度适用范围宽 , 附以玻璃状的保护膜 | 冷暖气设备，供给热水容器，电子类，电饭煲，其他家电机器，电路汽车，安全仪器，自动贩卖机， OA 机器，其他高温探测设备 | 高温产品选项 ! |
|  | 104GT-1 |  | 100K |  | 4267K,2% |  |  |  |  |
|  | 105GT-2 |  | 1000K |  | 4608K,2$ |  |  |  |  |
|  | 503GT-2 |  | 50K |  | 4288K,2% |  |  |  |  |
|  | 504GT-2 |  | 500K |  | 4526K,2% |  |  |  |  |
|  | 234GT-2 |  | 231.44K |  | 4537K,1% |  |  |  |  |
|  | 852GT-2 |  | 3.485K |  | 3450K,2% |  |  |  |  |
|  | 103GT-2-20196 |  | 10K | 1% | 3435K,1% |  |  |  |  |
| KT | 103KT1608-1P |  | 10K | 1% | 3435K,1% | 5 | 芯片式热敏电阻 , 可与 IC 类表面接合作为 IC 系列的电热补偿 , 面积仅为一平方毫米 | 可用于检测一小连续时间段内的温度 . | SMD |
|  | 503KT1608-1P |  | 50K |  | 4055K,1% |  |  |  |  |
|  | 103KT1005-1P |  | 10K |  | 3435K,1% |  |  |  |  |
|  | 104KT1608-3P |  | 100K | 3% | 4390K,3% |  |  |  |  |
| HT | 103HT-TP |  | 10K | 2% | 3435K ,1% | 8 | HT 高精度 SMD 热敏电阻突破了传统芯片式电热调节器 , 可适用于树脂包裹的金属电极 | OA 机器，通讯机器，信息机器，便携机，电池充电器， LCD ， HIC | SMD |
|  | 302HT(F) |  | 3K |  | 3860K,1% |  |  |  |  |
|  | 503HT(F) |  | 50K |  | 4055K,1% |  |  |  |  |
|  | 303HT(F) |  | 30K |  | 3760K,1% |  |  |  |  |
| FT | 103FT 1005 |  | 10K | 5% | 3370K,1% | 2 | 高可靠性 , 快速响应 , 当今芯片热敏电阻制造业中性能最优越的产品 | OA 机器，测量机器，医疗机器，安全设备， LCD | OA 用 , 几乎全球垄断 ! |
|  | 503FT 1005 |  | 50K |  | 3435K,1% |  |  |  |  |
|  | 364FT 1005 |  | 360K |  | 3370K,1% |  |  |  |  |
| 红外传感器 | 10TP583T |  | 独特微嵌晶结构的硅元素技术工艺 |  | 用于耳式温度计、放射温度計微波炉、其他非接触性温度测量仪 |  |  | 全球无可比拟优势 ! |  |
| 功率型热敏电阻 | 5D207 |  | 5 |  | 15% | 详见规格 |  |  |  |
|  | 16D214 |  | 16 |  | 15% |  |  |  |  |
|  | M5R 110C |  | 详见规格 ! |  |  |  | 全球独有 ! |  |  |
|  | M3R 107C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRD/ 稳压管 | 双方向型 VRD |  | Z2 | Z2008,Z2012 等 |  |  | 瞬变电压抑制器 , 可有效抑制瞬间冲击电压 . 从而保护电路 . 应答速度快。 控制电压特性非常优秀。 过度容许电力。 漏电流非常小。双向型、单方向型、逆阻止型类丰富。 | 通讯电路，通讯装置的保护。静电应用。 EMP 应用。汽车关联的电路保护。火灾探测容器等。 | 全球独特型号 ! |
|  | 单方向型 VRD |  | Z2U | Z2018U,Z2150U 等 . |  |  |  |  |  |
|  | 双方向型 VRD |  | Z6 | Z6068,Z6150 等 |  |  |  |  |  |
|  | 单方向型 VRD |  | Z6U | Z6018U,Z6008U 等 |  |  |  |  |  |
|  | 逆阻型 VRD |  | ZD | ZD015,ZD068 等 |  |  |  |  |  |
|  | 双方向型 VRD |  | ZS1 | ZS1022,ZS1027 等 |  |  |  |  |  |
|  | 単方向型 VRD |  | ZS1U | ZS1012U,ZS1047U 等 |  |  |  |  |  |
|  | 逆阻止型 VRD |  | ZS1D | ZS1027D,ZS1047D 等 |  |  |  |  |  |
| CRD/ 电流调节二极管 | F-101T |  | 带引脚 , 详细参数联系我们 ! |  |  |  | 保证电路提供持续电流的二极管 , 即使出现电源电压供应不稳定或是负载电阻变化很大的情况 , 都能确保电路电流稳定 . | CRD 可用于稳定和限制电流 . | 全球独特型号 ! |
|  | F-501T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F-153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F-701 |  | 不带引脚 , 详细参数联系我们 ! |  |  |  |  |  |  |
|  | E-123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GTA/ 气体放电管 | GTA-80D |  | 详细参数联系我们 ! |  |  |  | 过压吸收器 ,GTA 类型电极被置与密封的玻璃瓶中，并在其内部填充惰性气体 | 保护电话设备，传真，电报，电话系统，闭路电视，电脑和外围设备 | 全球独特型号 ! |

|  |  | ＮＴＣ标准品系列: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品系列 | 标准型号 | 常温阻值/25℃ | 精度 | Ｂ值 | 反应速度／空气中,／秒 | 特点 | 运用范围 | 其它说明 |
| ＡＰ（超高精度） | １０３ＡＰ－２ | １０Ｋ | 0.50% | ３４３５Ｋ，０．５％ | 15 | 超高准确 :R25 和 B25/85 的公差范围是± ０.5% | 移动设备 , 电池组 , 电风扇马达 , 汽车 , 办公自动化系统 , 家电用具 , 安全设备 , 温度计 , 测量设备 , 温度检测仪等 . | 插脚安装 |
|  | １０４ＡＰ－２ | １００Ｋ |  | ４２６１Ｋ，０．５％ |  |  |  |  |
|  | ２３２ＡＰ－２ | ２．２５２Ｋ |  | ３９７６Ｋ，０．５％ |  |  |  |  |
|  | ５０２ＡＰ－２ | ５Ｋ |  | ３９７６Ｋ，０．５％ |  |  |  |  |
| ＡＴ－１１ | １０３ＡＴ－１１ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ | 75 | 用 AT 电热调节器能够确保温度精确到± 0.3 ℃ | OA 机器，测量机器，控制机器，贩卖机，冷柜，农业用途机器等 | 朔胶印线 , 可弯曲 ! 防潮性特好,尤其适合冰箱，冰柜等环境!长度可选! |
|  | ２０２ＡＴ－１１ | ２Ｋ |  | ３１８２Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ５０２ＡＴ－１１ | ５Ｋ |  | ３３２４Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＡＴ－２（Ｓ，Ｂ） | １０３ＡＴ－２ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ | 15 | 有非常小的 B 值公差与电阻，体积小! | 测量机器，控制机器，携带机器，充电器 , 电池等 | 插脚安装 |
|  | ２０２ＡＴ－２ | ２Ｋ |  | ３１８２Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ５０２ＡＴ－２ | ５Ｋ |  | ３３２４Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＡＴ－４ | １０３ＡＴ－４ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ | 10 | 引线长度可选 | 电池阻等 | 朔胶印线 , 安装灵活 ! 长度可选! |
|  | ２０２ＡＴ－４ | ２Ｋ |  | ３１８２Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ５０２ＡＴ－４ | ５Ｋ |  | ３３２４Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＡＰ，ＡＴ系列,是Ｓｅｍｉｔｅｃ 传统产品,性能十分稳定!由于其有精度高,安装方式灵活等特点，已经被广大客户使用在各个领域！是十分成熟的产品! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＪＴ（超薄系列） | １０３ＪＴ－０２５ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ | 5 | 仅 500 μ m 厚的高级电绝缘材料 , 即使周围的电极相互接触也能够安全地使用 | 电池充电器、信息机器、携带机器、 LCD 、表面温度探测器、高感度气温探测器 | 插脚安装， 反应快,精度高,超薄，全方位接触， 特别适合空间狭小的地方安装!如笔记本电池组等! |
|  | １０４ＪＴ－０５０ | １００Ｋ |  | ４３９０Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | １０４ＪＴ－０３２－０７Ｕ０２５ | １０Ｋ |  | ４３９０Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | １０３ＪＴ－０２５－０００５７ | １００Ｋ |  | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＪＴ（超薄系列）最大特点就是薄！由于它和被测温部分接触充分,所以反应快!精度高!长度是可选项！可以封装传感器！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＥＴ系列 | １０３ＥＴ－３ | １０Ｋ | 3% | ３９７５Ｋ，１％ | 6 | 比 AT 更小 , 快速响应性 , 非常适合于医疗设备与温度计 | OA 机器，测量机器，控制机器，携带机器，充电器，小型马达， HE 机器，冷暖气设备机器，温度计，汽车，自动贩卖机，冷柜等。 | 重点医疗设备 ! 可分类 , 精度高 , 反应快 ! |
|  | １０３ＥＴＢ | １０Ｋ | 2% | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ５０３ＥＴ－２ | ５０Ｋ | 3% | ４０５５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ５０３ＥＴ－３Ｈ８７Ｌ－２０１６７ | ５０Ｋ | 可分割 | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＥＴ系列，最大特点就是可分类，精度好控制和调节!广泛用于各式体温计等！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＧＴ高温系列 | １０３ＧＴ－２ | １０Ｋ | 3% | ４１２６Ｋ，２％ | 7 | 快速响应 , 高可靠性 , 高防潮性 , 高精度性 , 而且温度适用范围宽 , 附以玻璃状的保护膜 | 冷暖气设备，供给热水容器，电子类，电饭煲，其他家电机器，电路汽车，安全仪器，自动贩卖机， OA 机器，其他高温探测设备 | 高温产品选项 ! |
|  | １０５ＧＴ－２ | １０００Ｋ | 3% | ４６０８Ｋ，２％ |  |  |  |  |
|  | １０３ＧＴ－２－２０１９６ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  | ２３４ＧＴ－２ | ２３１．４４Ｋ | 3% | ４５３７Ｋ，２％ |  |  |  |  |
| ＧＴ系列，最大特点就是高温！小家电如:电烤箱，咖啡机，微波炉等广泛使用! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＰＯＷＥＲ ＮＴＣ－ Ｄ２系列 | ８Ｄ２－１０ＬＣ | 8 | １０％－２０％ | ２８００Ｋ，５％ | 50 | 电流热敏电阻，为了对电容器、电热器、马达的负荷施加电压时所产生的冲击电流把它抑制在所希望的值，以便延长电源回路的寿命以及提高信赖性而使用。 | 功率型热敏电阻器(用于各类开关电源、彩电、显示器、马达等抑制浪涌电流的保护 高精度热敏电阻器(R25:1～230KΩ±1％ 2％ B值:3100～4665K±1％±2％) | 尺寸我们目前全球做到最大,达:３５ｍｍ！阻值全球同行业做到最高,达：６０KΩ！ |
|  | ２Ｄ２－３５ | 2 | １０％－２０％ | ３２００Ｋ，５％ |  |  |  |  |
|  | ４．７Ｄ－１３ | 4.7 | １０％－２０％ | ２９００Ｋ，５％ |  |  |  |  |
|  | ６０Ｄ２－０５ | 60 | １０％－２０％ | ２９００Ｋ，５％ |  |  |  |  |
| ＰＯＷＥＲ ＮＴＣ－MKII系列 | M5R107 | 5 | 10% | ２９００Ｋ，５％ | 20 | 为了取代水泥电阻使用于电视机、录象机等凡用电源用所开发的商品。 | 电源等. | 全球唯一型号！任天堂，ＳＯＮＹ指定用品! |
|  | Ｍ２Ｒ０１４Ｃ | 2 | 10% | ２９００Ｋ，５％ |  |  |  |  |
|  | Ｍ１００１０ | 100 | 10% | ３１５０Ｋ，５％ |  |  |  |  |
| Ｓｅｍｉｔｅｃ ＰＯＷＥＲ ＮＴＣ 系列 在全球拥有强劲优势! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度补偿型ＮＴＣ | ＭＦ１２Ａ２０３Ｋ４２５０Ｊ | ２０Ｋ | １０％－２０％ | ４２５０Ｋ，５％ | 25 | 温度补偿! | 家电等. |  |
|  | ＭＦ１１－１０３－Ｊ | １０Ｋ | 5% | ３４３５Ｋ，５％ |  |  |  |  |
| ＳＭＤ－ ＫＴ系列 | １０３ＫＴ１００５Ｔ－１Ｐ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ | 2 | 芯片式热敏电阻是一种特制的高可靠热敏电阻. | 它们可与IC类表面接合作为IC系列的电热补偿,产品的面积仅为一平方毫米,它们还可用于检测一小连续时间段内的温度. | 电池组等 |
|  | １０３ＫＴ１６０８Ｔ－１Ｐ | １０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
| ＳＭＤ－ ＨＴ系列 | １０３ＨＴ－１Ｐ | １０Ｋ | 2% | ３４３５Ｋ，１％ | 8 | 芯片式热敏电阻是一种特制的高可靠热敏电阻. | Ｓｅｍｉｔｅｃ 独有! | 电池组等 |
|  | ５０３ＨＴ－１Ｐ | ５０Ｋ | 1% | ３４３５Ｋ，１％ |  |  |  |  |
|  |  | ＮＴＣ传感器系列: |  |  |  |  |  |  |
| 传感器是由热敏电阻(术称素子,也叫芯片)按照客户实际的使用要求封装而成的半成品,Semitec凭借在热敏电阻领域的独特优势,为广大客户量身 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定制各式传感器,在全球范围都遥遥领先!我们专注的领域有:非接触红外传感器,汽车用传感器,办公自动化(OA)传感器,家电用传感器,体温传感器,通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器等,欢迎选用! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下为我们设计的常用规格,实际可按客户要求定做!供参考! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运用产品 | 功能(用途) | 常用負荷抵抗値(R3) |  | B定数 | 测温范围 | 其它参数 |  |  |
| 冷冻冷藏库 | 测温 | 5.60kΩ±3％ at 3℃ |  | B 3/50：3855K±1％ | －40℃～ ＋80℃ | 熱時定数 ???? 約10s(水中) (Fig.1)/約20s(水中) 最大許容電力 ?? 6.0mW at25℃ (Fig.1)/6.5mW at25℃ (Fig.2) |  |  |
|  |  | 24.08kΩ±3％ at 3℃ |  | B25/85：3435K±1％ |  |  |  |  |
|  | 除霜 | 按客户要求 |  | B25/85：3435K±2％ |  |  |  |  |
| 智能座便器 | 测温 | 3.48kΩ±2％ at 50℃ |  | B0/100,3450K±2％ | －20℃～ ＋120℃ | 熱時定数 ???? 約1.0s(水中),熱放散定数 ??? 約4.0mW/℃ |  |  |
|  | 电子感应 | 1.00kΩ±5％ at 200℃ |  | B0/100,4537K±3％ | －20℃～ ＋260℃ |  |  |  |
| 电饭煲 | 测温 | 47.0kΩ±5％ at 25℃ |  | B25/85,3610K±2％ | －30℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約35s(空気中) |  |  |
| 空调器 | 测温 | 10.0kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －40℃～＋80℃ | 熱時定数 ???? 約10s(水中) |  |  |
|  | 测温 | 5.00kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3324K±1％ | －20℃～＋70℃ | 熱時定数 ???? 約166s(空気中) |  |  |
|  | 测温 | 5.00kΩ±5％ at 25℃ |  | B25/85,3324K±1％ | －30℃～＋70℃ | 熱時定数 ???? 約60s(空気中) |  |  |
|  | 测温 | 10.0kΩ±5％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ |  |  |  |  |
| 给汤器 | 测温 | 3.48kΩ±2％ at 50℃ |  | B0/100,3450K±2％ | －20℃～＋120℃ | 熱時定数 ???? 約1.0s(水中) |  |  |
| 温水机 | 测温 | 10.0kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －50℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約75s(空気中) |  |  |
| 热水器 | 测温 | 10.0kΩ±3％ at 25℃ |  | B25/85,4126K±2％ | －50℃～＋125℃ | 熱時定数 ???? 約1.7s(水中) |  |  |
| 冰箱,冷柜 | 测温 | 17.0kΩ±2％ at 0℃ |  | B－20/10,3862K±1％ | －40℃～＋70℃ | 熱時定数 ???? 約20s (水中) |  |  |
|  | 测温 | 5.00kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3324K±1％ | －50℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約75s (空気中) |  |  |
| 自动收银机 | 测温 | 17.0kΩ±2％ at 0℃ |  | B－20/10,3862K±1％ | －40℃～＋70℃ | 熱時定数 ???? 約10s(水中) |  |  |
|  | 测温 | 1.59kΩ±5％ at 85℃ |  | B25/85,3270K±1％ | －10℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約215s(空気中) |  |  |
| 计算器 | 测温 | 10.0kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －20℃～＋100℃ | 熱時定数 ???? 約5s(水中) |  |  |
| 办公设备 | 测温 | 7.0kΩ±5％ at 180℃ |  | B25/85,3370K±3％ | －20℃～＋230℃ | 熱時定数 ???? 約0.5s(ローラー表面） |  |  |
|  | 测温 | 1.54kΩ±5％ at 180℃ |  | B25/85,4100K±3％ | －20℃～＋230℃ | 熱時定数 ???? 約1.2s(ローラー表面） |  |  |
|  | 测温 | 7.0kΩ±5％ at 180℃ |  | B25/85,33700K±3％ | －20℃～＋230℃ | 熱時定数 ???? 約0.6s(ローラー表面） |  |  |
|  | 机内温度检测 | 10.0kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －20℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約80s (空気中) |  |  |
| 信息通信 | 通信 | 1.0kΩ±1％,at 25℃ |  | B25/85,3100K±1％ | －50℃～＋90℃ | 熱時定数 ???? 約75s(空気中),102AT-11 |  |  |
|  |  | 2.0kΩ±1％,at 25℃ |  | B25/85,3182K±1％ |  | 202AT-11 |  |  |
|  |  | 5.0kΩ±1％,at 25℃ |  | B25/85,3324K±1％ | －50℃～＋105℃ | 502AT-11 |  |  |
|  |  | 10.0kΩ±1％,at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ |  | 103AT-11 |  |  |
|  | 电池 | 10.0kΩ±1％～5％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －30℃～＋90℃ | 熱時定数 ???? 約10s(空気中) |  |  |
|  | LCD,CRT | 10.0kΩ±1％～5％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －40℃～＋90℃ | 熱時定数 ???? 約5s(空気中) |  |  |
|  |  | 100kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,4390K±1％ | －40℃～＋125℃ |  |  |  |
|  |  | 10.0kΩ±1％～5％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －40℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約80s(空気中) |  |  |
| 汽车传感器选用 | 冷却水 | 2.50kΩ±10％ at 20℃ |  | B25/85,3600K±5％ | －30℃～＋120℃ | 熱時定数 ???? 約15s(水中) |  |  |
|  |  | 24.08kΩ±1％ at 3.2℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －30℃～＋80℃ | 熱時定数 ???? 約4.5s(水中) |  |  |
|  | IGBT | 1kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3100K±1％ | －40℃～＋90℃ | 熱時定数 ???? 約80s(空気中) |  |  |
|  |  | 2kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3182K±1％ |  |  |  |  |
|  |  | 5kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3324K±1％ | －40℃～＋110℃ |  |  |  |
|  |  | 10kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ |  |  |  |  |
|  |  | 20kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,4013K±1％ |  |  |  |  |
|  |  | 50kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,4060K±1％ |  |  |  |  |
|  |  | 100kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,4665K±1％ |  |  |  |  |
|  | 发动机 | 10.0kΩ±1％ at 25℃ |  | B25/85,3435K±1％ | －40℃～＋105℃ | 熱時定数 ???? 約75s(空気中) |  |  |
| 红外传感器 | 非接触传感器 | 独特微嵌晶结构的硅元素技术工艺 |  | 独特微嵌晶结构的硅元素技术工艺 | －20℃～＋105℃ | 全球无可比拟优势 ! 用于耳式温度计、放射温度計微波炉、其他非接触性温度测量仪 型号 :10TP583T |  |  |
|  |  | CRD恒流二极管系列 |  |  |  |  |  |  |
| C R D (Current Regulative Diode) /恒流二极管系列: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRD 是一种能保证电路提供持续电流的二极管,即使出现电源电压供应不稳定或是负载电阻变化很大的情况,都能确保电路电流稳定,CRD 可用于稳定和限制电流! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRD是最适合于LED的点灯回路,在这行业,我们有专门的设计方案! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前我们有:F系列(SMD),E系列(带引脚),S系列(LED专门开发),L系列(半成品)供选择! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Series | Part No. | Pinch-off current |  | Limiting current |  | Dynamic impedance(MΩ) | Temperature confficient(%/ ℃ ) | Remark |
|  |  | 1p(Ma) | Voltage | Vk(v) | 1k(mA) |  |  |  |
| F(SMD) &E系列 | (E)F-101 | 0.01-0.06 | 10V | 0.4 | 0.8lpmin | 8.00 | +2.10-+0.10 | F---SMD,E---带引脚! |
|  | (E)F-501 | 0.40-0.63 |  | 1.1 |  | 2.00 | +0.15-+0.25 |  |
|  | (E)F-272 | 2.28-3.10 |  | 2.7 |  | 0.40 | -0.13--0.4 |  |
|  | (E)F-562 | 5.00-6.50 |  | 4.5 |  | 0.04 | -0.25--0.53 |  |
|  | (E)F-123 | 9.60-14.4 |  | 3.8 |  | 0.08 | -0.25--0.45 |  |
|  | (E)F-153 | 12.00-18.00 |  | 4.3 |  | 0.03 | -0.25--0.45 |  |
| S系列 | S-101T | 0.05-0.21 | 10V | 0.5 | 0.8lpmin | 制限电流比/MAX1.1 | +2.10-+0.10 | LED专用品 |
|  | S-501T | 0.40-0.63 |  | 1.1 |  |  | +0.15-+0.25 |  |
|  | S-701T | 0.60-0.92 |  | 1.4 |  |  | 0.00--0.32 |  |
|  | S-822T | 6.56-9.84 |  | 3.1 |  |  | -0.25--0.45 |  |
|  | S-123T | 9.6-14.4 |  | 3.8 |  |  | -0.25--0.45 |  |
|  | S-153T | 12.0-18.0 |  | 4.3 |  |  | -0.25--0.45 |  |
|  | S-183T | 16.0-20.0 |  | 4.6 |  |  | -0.25--0.45 |  |
| L系列 | L-1822 | 18.0-22.0 | 10V | 3.9 | 0.8lpmin | 制限电流比/MAX1.0 | -0.25--0.45 | 半成品 |
|  | L-2227 | 22.0-27.0 |  | 4 |  |  | -0.25--0.45 |  |
|  | L-2733 | 27.0-33.0 |  | 4.2 |  |  | -0.25--0.45 |  |
| ※,如您对以上那款产品感兴趣,需要索取详细规格书,请与我们联系! |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 热敏电阻/温度传感器资料下载常用温湿度传感器/变送器/仪表资料下载 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热敏电阻 | 日本石冢 | 103AP-2 | 103AT-2 | 104ET |
|  |  | 202AT-2 | 503ET-1 | S258 | 103JT |
|  |  | 503GT | 103KT | 104GT | 103FT |
|  |  | MF58 |  |  |  |
|  | 铂电阻 | 箔片线绕式 | 资料1--资料2--资料3--资料4--资料5 |  | 精度等级选用 |
|  | 非接触温度 | SC0067 | SC0070 | 10TP583T | TP434 |
|  |  | 韩国耳温枪 | 美国额头测温仪 |  |  |
|  | 集成温度 | AD590 | AD7416 | DS18B20 | DS1820 |
|  |  | HEL-776、777 | LM35 | TMP35、36 |  |
|  | 其它 | ZHL338数显温度计 | 晶体温度 | 温度开关 |  |
|  |  | 温控开关 | KDS系列温控器 | 温感报警器 |  |

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382