| SC系列振动位移传感电路 我厂生产的SC系列振动位移传感器，是一种集振动和位移检测于一身的全方位固态控制器件，是目前做为报警和状态检测的最佳选择，传感部分采用目前最先进的固态加速度检测器件，既对振动和很高的检测灵敏度，有对周围环境的声音信号抑制，具有很强的抗干扰能力，可广泛应用于机动车，保险柜，库房门窗等场合的防盗装置中，器件的内部均含有专用的控制芯片，应用非常方便，可直接带动小功率负载，用一只三极管进行电流放大后，即可驱动继电器或报警器。 由于SC系列器件工作在固态检测方式，故不存在机械疲劳，灵敏度降低，误触发和受环境湿度温度影响等不良现象，具有很好的一致性，器件根据控制芯片的不同分为以下两种型号： 1.SC-1全向振动传感控制电路，特点：可调灵敏度和输出延时长短。 2.SC-2全向振动传感控制电路，特点：超微功耗IO〈1UA。 3.SC-1和SC-2的专用传感器。 SC-1全向振动传感控制电路 SC-1的外形及引脚见图1，脚距：2.54mm，引脚功能见表1，内部示意见图2，在器件检测到振动信号时，能够输出直流电压信号，经外部元件电流放大后，即可驱动报警器或继电器，并受内部定时器控制，具有报警一段时间后自动复位功能。 SC-1的技术指标及参数见表2，应用见图3。 |  |
| --- | --- |
| 引脚; 功能. 1; 负极. 2; 悬空. 3; 输出. 4; 延时设定. 5; 正极; 表1. |  |
| 由于器件内部集成度很高，外围电路相当简单，图中的C是延时控制电容，取值越大，延时就越长，反之则反，一般取值为0.1UF-10UF之间，R是外接灵敏度设定电阻，一般情况下只要悬空即可，这时SC-1灵敏度最高，当晃动或振动（敲击）SC-1时，LED点亮（3脚输出有低电平转为高电平），延时过后自动熄灭，由于音乐IC耗电很小，故可用SC-1直接驱动，见图4，也可通过三极管电流放大后驱动继电器大功率负载，见图5。 |  |
| 工作电压; 3V-12V. 静态电流; 3V时500UA. 灵敏度; 0.1g. 检测方向; 全向. 位移检测依据; 加速度. 工作温度; -30ºC~+65ºC. 体积; 12x22x32mm. |  |
| 用SC-1制作的人体运动检测器，见图6，当人体在不断运动时，SC-1输出为高电平，并通过内部电路延时，当人体停止运动时，SC-1的输出转为低电平，C8550导通，报警电路B开始工作，发出警报声，此电路可开发成老人救护报警器，军人战地救护器，如将报警电路换成无线发射机，可用于被盗物体跟踪器或跟踪观察动物的仪器及其它电子报警和检测装置。 用SC-1输出脉冲信号的应用，见图7，这是一则可设置在门上的音乐门铃（或报警）电路，当客人敲门时，SC-1可输出一串脉冲触发音乐ICKD9300工作，起到门铃的作用，如果有人撬锁或擅自开门闯入时，电路也会动作，起防盗作用，整个电路的耗电为UA级，用示波器可看P2脚输出波形。 SC-2全向振动传感控制电路 SC-2是我厂最新推出的产品，采用特别设计的低功耗检测控制芯片，静态耗电小于1UA，是目前振动传感器中耗电最小的器件。为了方便使用，采用引线方式，外形见图8，引线连接方式：红线：电源正极，绿线：输出端，黑线：地。 SC-2采用集电极开路输出方式（见图9），其内部三极管的控制电流不小于10mA。受内部定时器的控制，每检测出一次振动信号，三极管导通5秒，负载得电工作。当用量较大时，用户可向我厂定制任意延时参数（1-30秒范围）。 SC-2的技术参数见表3，其应用（见图10） 当SC-2受到振动时，LED会点亮5秒，之后熄灭，再次振动则继续点亮，如果外接一只PNP三极管（见图11），则可带动继电器，报警器等功率较大的负载。 注： 1.SC-2在数只联用时其输出端可并联使用。 2.SC-2的输出端不允许与电源正极短路，否则会造成器件的永久损坏。 |  |
| 工作电压; 2V-5V. 静态电流; 1UA. 灵敏度; 0.1g. 检测方向; 全向. 位移检测依据; 加速度. 工作温度; -30ºC~+65ºC. 体积; 0.8x2x2.2cm. |  |
| SC专用传感器 这是一种不被声音控制的固态传感器件，当受到振动或大幅度晃动时，其内部阻值会快速变化，当加入偏流电阻R时，即可输出一定幅值的电压触发信号，此信号可驱动音乐IC，控制电路等，体积：0.8x2x2.2cm。外形见图12，实际应用见图13。 |  |
| SC-0振动传感控制电路安装支架 为了便于SC系列振动传感控制电路的安装和使用，特为其设计了SC-0安装支架，用它可以充分发挥传感器的性能，并简化了安装难度，其外型和空位见图14，使用时将SC传感器用914胶或环氧树脂固定在支架的平面上，另一面的两个孔用于与被检测体固定在一起。支架可单独选购，也可申请将振动传感电路固定在上面一同购买。 |  |

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382