4R  0 ~ 100 ppm硫化氢电化学传感器

产品编号（P/N）： CSE - 0112 - 400

特性指标：

检测范围:                         0-100 ppm

最大检测浓度：               500 ppm

灵敏度：                          0.8 0.2 A/ppm

底电流（20 oC）：         <  0.4 A

基线漂移(-20 ~ 50 oC)： 相当于0 ~ 0.5ppm H2S

分辨率：                          0.1 ppm

响应时间(T90)：               35 秒

线性度：                         线性

长期稳定性：                  <2% 信号值/月

工作条件：

工作温度：                      -20 ~ 50oC

工作湿度：                      15 ~ 90%RH （无冷凝）

工作压力：                      91 ~ 111 kPa

偏压：                             0 mV

储存时间：                      6 个月 （RAE专用包装盒中）

储存温度：                      0 ~ 20oC

使用寿命：                      2年

质保期：                         交货后12 个月

物理指标：

重量：                             约5克

方位要求：                      无

外形尺寸：

温度影响：

交叉灵敏度（20 º C）：

| 气体种类 | 浓度 (ppm) | 输出信号 (相当于H2S 浓度，ppm) |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 300 | <1.5 |
| 二氧化硫 | 5 | 1 |
| 一氧化氮 | 35 | <0.7 |
| 二氧化氮 | 5 | -1 |
| 氢气 | 100 | 0 |