| 传感器面面观：干簧管与霍尔效应传感器 在你的应用中，霍尔效应传感器较为现代化，而干簧管传感器将仍然是你的最佳选择 编者按：在2月1日的“浙江水报”上，我们发表了“对‘一户一表计量到户’自动化抄表系统的探讨”一文，对自动化抄表系统的三种情况作了阐述，相信广大供水企业会有所启迪。这期水报，我们转载了在《今日电子》（2000年12期）上的一篇题为“传感器面面观”的文章。这是因为实现“一户一表”研讨会（或交流会），对这一问题作深度探讨。那么，在“一户一表”的选型中，究竟是干簧管传感器还是霍尔效应传感器更先进些、更稳定些、更经济些、更准确些，这正是我们众多供水行业的首选标准。为了给大家提供借鉴和参考，我们转载了“传感器面面观”这篇文章。相信供水行业的领导和有关人员在阅读此文后，会作出你的明智选择。 | 传 感 器 的 选 择 与 比 较 |
| --- | --- |
| 几年前自从介绍了霍尔效应传感器以来，它夺得了设计师的设计想象力，一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而，当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器技术时，你可观察到干簧管传感器一些值得注意的优点。 干簧管传感器技术 在干簧传感器中，关键的元件是簧片开关，它是由Western Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年，干簧管开发得到了一些改进，使得更可靠，在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进，干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用中已成为设计的选择。 干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备（ATE）。在这种设备中技术是一流的，干簧开关被用于干簧继电器，它应用于IC、ASIC、硅片的测试设备中及印制测试设备中，作为开关。在这些应用中，一个测试系统中干簧管继电器就可能达2万个。 一个继电器的故障率制定为50ppm，因此为满足这个要求，干簧继电器的质量水平要比50ppm的要求好得多。至今，还没有听到过一个机电器件有这样的质量水平。相似地，它同样也适用于一些半导体器件。 一旦除了初始工作的质量测试以外，干簧继电器需要在它的寿命内很好地执行工作。在这一点上它们已证实了胜过所有其它开关器件。这是因为在很多情况下，ATE一天工作24小时，一周工作7天，它所占的费用是最主要的。因此干簧管继电器的工作寿命需要上百万次。 另一个有利于干簧管继电器的例子是它用作气囊传感器，在这个系统中它通过了在严酷的安全应用中的时间测试。干簧管传感器是广泛地用于很多要求高的汽车安全设备（例如敏感刹车液的高度），在很多医疗仪器上的应用，这包括烧灼设备、起博器等医疗电子设备等。在这些设备上，干簧管继电器隔离了小的漏电流。 干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较 在干簧管和霍尔效应两种传感器的技术上，其尺寸都在缩小。然而，当干簧管传感器与霍尔效应传感器相比较时（见附表），可以看到干簧管的一些优点： 1、霍尔效应器件一般价格低，但需要加上昂贵的电源电路供电，其输出信号也是那么低，通过也要加放大电路。可以认为其最后结果是霍尔效应传感器比干簧管传感器更贵。 2、干簧管开关从输入到输出有优良的绝缘及开关的绝缘电阻达1015。其结果是漏电流为10-15A的水平。另一方面，霍尔效应器件有亚微安的漏电流水平。在医疗电子设备中插入人体的探针或起博器，对这些设备要求不能有任何漏电流接近心脏，这一点是十分重要的，微安或亚微安电流能改变心脏关键的电的能动性。 3、干簧传感器是密封的，因此它能几乎工作于任何环境（如对湿度无影响）。 4、干簧开关的触头在导通时有极低的导通电阻，典型值低到50m，而霍尔效应传感器可能有上百欧姆。 5、干簧传感器能直接开关信号范围从几纳伏到千伏，电流从飞安到安，频率从直流到6GHz。霍尔效应器件输出范围是很受限制。 6、干簧传感器提供磁灵敏度有一个较大的范围。 7、干簧传感器对ESD是不敏感的，而ESD常可能损坏霍尔效应传感器。 8、干簧管传感器能经受很高的电压（最小的额定值是1000V）。霍尔效应器件需外部电路其额定值到100V。 9、干簧管传感器能经受3英尺跌落的典型试验，该跌落试验与霍尔效应传感器是相似的。 10、因为干簧管传感器无磨损元件，低级负载（在10mA时低于5V及更低）工作可达百万次。这相当于半导体微细加工器件的数字。 11、干簧管传感器以温度环境没有影响，典型的工作温度范围从-50。C到+150。C，无特别附加条件、限制或费用。霍尔效应传感器工作温度范围有限制。 干簧管产品有很多很好的应用。某些干簧管继电器工厂在设计苛刻应用上极好，在质量、可靠性及安全性上是一流的。 霍尔效应传感器与干簧管传感器比较 技术要求; 霍尔效应传感器; 干簧管传感器. 输入要求 敏感距离 输出要求 需要电源才能工作 除了敏感器件外的需要 磁滞 检测电流要求 有能力直接去开关负载 输出开关功率 开关电压范围 开关电流范围 输出灵敏度对极性 输出失调电压灵敏度 新波器的需要 频率范围 开关导通时电阻 期望的开关寿命在小于5V10mA 输出电容 输出/输出绝缘 交叉输出绝缘 输出绝缘材料强度 ESD敏感性 气密性 冲击 振动 工作温度范围 储藏温度; 外部磁场大于15高斯 有效距离达20mm 连续电流大于10mA,取决于灵敏度 是 内部集成了稳压电源、恒压电源、小信号放大器等 固定的通常75%左右 是，通常要放大 否，需要外部开关 低，mW级 根据外部开关的要求 根据外部开关 是，对工作是关键的 是， 是，帮助减少失调电压，需要另外加外部输出电容 根据外部开关 》200Ω 大于1百万次 典型值100pF 最小1012Ω 小于106Ω 典型值小于10V 是，需要外部保护 不 大于150g 大于50g 0—70℃典型值或大于或小于此范围 -55+125℃; 外部磁场大于5高斯 有效距离达40mm 无 否 无 可调整适合设计的需要 无 是，可达1000V/2A，取决于对千簧的选择 可达100W，取决开关的选择 0—200V（有可能到1000V） 0—2A 无 受温度影响无 不需要 直流至6GHz 0.050Ω 大于1百万次 典型值0.2pF 最小1012Ω 大于1012Ω 典型值大于250V（有可能2500V） 否，无需外部保护 是 150g(新的可达5000g) 10g -55～150℃ -55～150℃. |

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382