美国国家半导体温度传感器的广泛应用

温度传感器可以说是无所不在,空调系统、冰箱、电饭煲、电风扇等家电产品以至手持式高速高效的计算机和电子设备，均需要提供温度传感功能。以计算机为例，当中的中央处理器的运行速度愈快，所耗散的热量便愈多，为免计算机系统过热而受损，有关系统必须加强温度过高保护功能。另一方面，若系统进行高速无线传输，便需因频率的转变而提供温度补偿。传统的温度传感器方式均受制于其封装体积、线性表现或准确度，但现在的温度传感器芯片不但功率消耗低、准确率高，而且比传统的温度传感器有更好的线性表现，最重要的一点是容易使用。

    集成电路温度传感器的电压输出是与温度成线性比，两者之间的关系可以用公司来表达，故即使在较高的温度范围内，集成电路温度传感器也具有很高的准精度：反之若采用热敏电阻器，就需依靠查表或加设电路才得输出电压与温度的关系。要使用查表就表示需要有一个额外的记忆硬件，而不论是查表或是外加电路，成本都会较高。

    此外，在温度传感器的系统上，高温范围是最重要的地方。热敏电阻器的电压输出与温度并非成线性比，在高温上的电压变化率比较小，不易分辨，但温度变化的准确度误差却较大。这就是热敏电阻器的最大缺点。相比来说，集成电路温度传感器因其电压输出与温度成线性比，所以无论在高或低的温度范围内，准确度误差都是一样。

    热敏电阻器是一个被动元件，它的电子响应很难维持稳定，每一批热敏电阻器也有不同的电子响应，故每一个使用热敏电阻器的系统，都在出厂前需要校正，这都需要花上较多的时间跟金钱。

    集成电路温度传感器的功率消耗较热敏电阻器为低，因为两者在感觉温度的方法都不同，集成电路温度传感器可以用很低的电耗就可以感觉到温度，但热敏电阻器却是电流消耗中感觉温度，功率消耗自然就比较高。而且，当长时间去感觉温度时，热敏电阻器本身的温度也会愈来愈高，它的温度准确性自然也大受影响。

    美国国家半导体的温度传感器芯片发展有四大方向：模拟（应用于无线类、硬盘机、空调等的产品），数字（应用于硬盘机、空调、医疗设备、计算机类的产品）、远程二极管（应用于计算机/系统服务器类的产品）、及系统监视器（应用于计算机/系统服务器类的产品）。

- 模拟输出温度传感器芯片：LM20、LM26
LM20模拟输出温度传感器是适用于蜂窝式移动电话中。由于这类电话对温度都非常敏感，过高或过低温度保护功能便显的非常重要。

LM26是一款高精度单输出的低功率恒温器芯片。由于这款芯片可以按照个别客户要求而预先设定恒温器的断开点，并且可以提供模拟温度传感器输出。故此特别适用于温度控制装置，例如火警警报系统。

二、数字温度传感器芯片：LM92
LM92是一种高精度的双线接口温度传感器芯片，该款芯片最适合用于各种高精度的应用方案，其中包括冷暖空气调节、通风系统、医疗系统、汽车、基站以及多种其他应用方案。有关应用方案一般均需要在较小的温度范围内达到较高的精确度。在LM92芯片还未正式推出之前只有模拟温度传感器芯片或热电阻器芯片才可达到如此高的精确度。但由于这两类解决方案需要加设线性化电路及另外需要调校，因此会令成本增加。此外，模拟解决方案必须进行一些特别的测试，才可确保其精确度，但有关测试会对量产造成一定的影响。

三、远程二极管温度传感器芯片  LM83  LM88
LM83是一款远程二极管芯片的传感器，他可测试系统内四个不同位置的温度，其中三个属于芯片之外三个不同位置的温度，而第四个是芯片本身的内部温度。以往只有中央处理器的温度需要接受检测，但以目前的系统来说，电池、图形加速器及PCMCIA卡盒等配件的温度亦同样接受检测。它可发出两个可设定的温度中断输出信号，当任何接受监测的温度超出设定的水平时，便会触发中断信号的输出。
LM88是一款双远程二极管温度传感恒温器芯片，同样都是最适用评语笔记本型计算机、台式机、工作站与服务器上，以及电池供电的便携式系统等应用方案。此外，LM88芯片也可用作个人计算机的四极散热扇控制器，而且成本也很低。
LM83和LM88同样具有卓越的噪音抗扰能力，可减低电源供应带来的噪音干扰，有助防止假断开。

四、系统监视器芯片 LM87
LM8是一款系统监视传感器芯片，除了与远程二极管传感器芯片一样能控制温度之外，还对风扇、电压有监控的作用。而且都是适用于笔记本型计算机、台式机、服务器等电子仪器。LM87是内置两个LM84远程二极管的温度传感器，有两个风扇转速输入口，跟八个电压检测输入口，还有一个风扇转速的控制输出。

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382